# Analiza i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w Hiszpanii

Analiza szeregów czasowych na publicznym zbiorze danych (2015–2018)

Analiza i wizualizacja danych – Pandas, DataFrame
Merito Chorzów
Rok akademicki: 2025/2026  •  Semestr: 3 (letni)

### Skład sekcji projektowej:

1. Dawid Hetmańczyk — numer albumu: 126674

2. Bartosz Bugla — numer albumu: 180737

Repozytorium: https://github.com/BartoszBugla/prognoza-zapotrzebowania-na-energie

# Spis treści

1. Wprowadzenie i opis problemu

2. Szczegółowy opis zbioru danych

3. Metodologia i narzędzia

4. Wstępna obróbka danych (pre-processing)

5. Analiza wizualna i dashboard

6. Analiza statystyczna

7. Analiza zaawansowana (szeregi czasowe i prognoza)

8. Mapowanie wymagań zaliczeniowych

9. Podsumowanie i wnioski

10. Załączniki

# 1. Wprowadzenie i opis problemu

Niniejszy raport dokumentuje projekt zaliczeniowy z przedmiotu „Analiza i wizualizacja danych – Pandas, DataFrame”. Celem jest zaawansowana analiza statystyczna publicznych danych elektroenergetycznych z wykorzystaniem języka Python i biblioteki Pandas.

Hiszpański system elektroenergetyczny w analizowanym okresie (2015–2018) charakteryzował się rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zróżnicowanym profilem zużycia w skali dobowej i sezonowej. Operatorzy systemu muszą prognozować obciążenie (load) z wyprzedzeniem, aby zbilansować produkcję i uniknąć przeciążeń sieci.

## 1.1 Cele projektu

Załadowanie i przygotowanie danych do postaci analitycznej (DataFrame).

Identyfikacja wzorców sezonowych, dobowych i tygodniowych zużycia energii.

Ocena wpływu pogody (temperatura) i struktury produkcji (OZE vs paliwa kopalne).

Przeprowadzenie testów statystycznych i analizy rozkładów.

Dekompozycja szeregu czasowego oraz budowa modelu predykcyjnego baseline.

## 1.2 Hipotezy badawcze

H1: Zużycie energii w weekendy jest istotnie niższe niż w dni robocze.

H2: Zużycie wykazuje silną sezonowość roczną (zima/lato vs wiosna/jesień).

H3: Temperatura otoczenia koreluje z poziomem zużycia (ogrzewanie/klimatyzacja).

H4: Prosty model regresji na cechach czasowych i pogodowych osiąga akceptowalny błąd MAPE.

# 2. Szczegółowy opis zbioru danych

Źródło: publiczny zbiór Kaggle „Energy Consumption, Generation, Prices and Weather” (autor: Nicholas J. Hana), pochodzący z danych ENTSO-E i hiszpańskiego operatora Red Eléctrica. Analiza obejmuje 35,064 obserwacji godzinowych w okresie od 2014-12-31 do 2018-12-31.

## 2.1 Struktura danych

| Kategoria | Przykładowe kolumny | Jednostka / opis |
| --- | --- | --- |
| Zużycie (load) | total load actual, total load forecast | MW — obciążenie sieci |
| Produkcja | 20 kolumn generation * | MW — wiatr, słońce, gaz, węgiel... |
| Ceny | price day ahead, price actual | EUR/MWh |
| Pogoda | temp, humidity, wind_speed (5 miast) | Po agregacji: °C, %, m/s |

Po scaleniu danych pogodowych (średnia z pięciu hiszpańskich miast) i inżynierii cech końcowy DataFrame zawiera 41 kolumn. Indeks: timestamp UTC (DatetimeIndex).

## 2.2 Jakość i ograniczenia danych

Braki w kolumnach pogodowych — uzupełnione metodą forward/backward fill po join.

Kilka kolumn produkcji całkowicie pustych — usunięte przed analizą.

Dane pogodowe w Kelwinach w źródle — przeliczone na °C (odejmowanie 273.15).

Granularność godzinowa — odpowiednia do profili dobowych i prognoz krótkoterminowych.

# 3. Metodologia i narzędzia

Analiza została zaimplementowana w notatniku Jupyter analiza.ipynb. Stosowany stack technologiczny:

Python 3.12+, Pandas (DataFrame, resample, groupby, merge)

NumPy — obliczenia numeryczne

Matplotlib, Seaborn — wykresy statyczne

Plotly — interaktywny dashboard (4 panele)

SciPy — testy Shapiro-Wilk, Mann-Whitney U, korelacje Pearsona i Spearmana

statsmodels — dekompozycja sezonowa szeregu czasowego

scikit-learn — regresja liniowa, metryki MAE/MAPE/R²

# 4. Wstępna obróbka danych (pre-processing)

Kolejność operacji zgodna z dobrymi praktykami pracy z danymi szeregów czasowych:

### 4.1 Wczytanie

pd.read_csv(..., parse_dates=["time"], index_col="time") — automatyczny indeks czasowy.

Wymuszenie strefy UTC na indeksie dla spójności join z pogodą.

### 4.2 Czyszczenie

Usunięcie kolumn, w których 100% wartości to NaN.

Uzupełnienie braków: ffill() następnie bfill() — zachowanie ciągłości szeregu.

### 4.3 Transformacje i cechy pochodne

Agregacja pogody: groupby(timestamp).mean() dla zmiennych numerycznych.

generacja_oze, generacja_paliwa, generacja_calkowita, udzial_oze [%].

Cechy kalendarzowe: godzina, dzien_tyg, miesiac, rok, weekend (0/1).

### 4.4 Łączenie

df = energy_df.join(weather_avg, how='left') — następnie uzupełnienie braków pogodowych.

# 5. Analiza wizualna i dashboard

Analiza wizualna pozwala zidentyfikować szczyty obciążenia, sezonowość i różnice profilu dobowego. Poniżej wybrane wykresy wygenerowane automatycznie z danych (spójne z notebookiem).

Rys. 1. Średnie dzienne zużycie energii w latach 2015–2018.

Rys. 2. Profil dobowy — dzień roboczy vs weekend.

Rys. 3. Heatmapa: interakcja godziny dnia i miesiąca.

Rys. 4. Udział produkcji OZE vs paliwa kopalne (średnia miesięczna).

Rys. 5. Rozkład zużycia — porównanie dni roboczych i weekendów.

## 5.1 Dashboard interaktywny (Plotly)

W sekcji 3.8 pliku analiza.ipynb zbudowano dashboard Plotly z czterema panelami: (1) szereg zużycia, (2) profil dobowy, (3) zależność cena–zużycie, (4) udział OZE w czasie. Dashboard umożliwia interaktywny zoom i odczyt wartości po najechaniu kursorem — uzupełnia statyczne wykresy o eksplorację dynamiczną, zgodnie z wymaganiami zaliczeniowymi.

# 6. Analiza statystyczna

## 6.1 Statystyki opisowe

Dla zmiennej total load actual (zużycie godzinowe) obliczono: średnia = 28,697.61 MW, mediana = 28,902.00 MW, odchylenie standardowe = 4,575.87 MW, minimum = 18,041.00 MW, maksimum = 41,015.00 MW.

Rys. 6. Histogram dziennych średnich zużycia — rozkład lekko skośny.

## 6.2 Test normalności (Shapiro-Wilk)

Dla próby 500 dziennych średnich test Shapiro-Wilk dał statystykę W = 0.9823, p-value = 9.16e-06. Ponieważ p < 0.05, odrzucamy hipotezę normalności — w dalszej analizie stosujemy testy nieparametryczne (Mann-Whitney) oraz miary robustne.

## 6.3 Test Mann-Whitney U (weekend vs dzień roboczy)

Test Mann-Whitney U dla dwóch niezależnych prób (obciążenie w dni robocze vs weekendy): statystyka U = 166,211,048, p-value = 0.00e+00. Różnica jest statystycznie istotna na poziomie α = 0.05. Średnie: dni robocze 29,425 MW, weekendy 26,884 MW (niższe o ok. 8.6%). Hipoteza H1 potwierdzona.

## 6.4 Korelacje

Pearson (zużycie vs temperatura): r = 0.203, p = 0.00e+00. Spearman (bardziej odporna na wartości odstające): ρ = 0.182. Pearson (zużycie vs cena day-ahead): r = 0.474. Wskazuje to na związek temperatury z obciążeniem (ogrzewanie/zużycie letnie).

# 7. Analiza zaawansowana

## 7.1 Analiza szeregów czasowych

Zastosowano dekompozycję addytywną (statsmodels.seasonal_decompose) z okresem 365 dni na dziennych średnich zużycia. Wyodrębniono składowe: trend, sezonowość roczną i reszty. W notebooku dodatkowo analizowano wykresy ACF/PACF dla oceny autokorelacji.

Rys. 7. Dekompozycja szeregu — trend, sezonowość, reszty.

## 7.2 Analiza predykcyjna

Zbudowano model regresji liniowej (LinearRegression) z cechami: godzina, dzień tygodnia, miesiąc, weekend, temperatura. Podział: trening 2015–2017, test 2018 (out-of-time validation).

Rys. 8. Prognoza vs rzeczywistość (pierwszy tydzień 2018). MAE = 3,384 MW, MAPE = 11.7%, R² = 0.206.

## 7.3 Big Data / Spark

Ze względu na rozmiar zbioru (~35 tys. wierszy godzinowych) pełna analiza mieści się w pamięci Pandas — nie było konieczności stosowania Apache Spark. Wymaganie „zaawansowana analiza” zrealizowano przez dekompozycję szeregów czasowych i model predykcyjny; opcjonalnie dostępny jest notebook uczenie-maszynowe-projekt.ipynb (Random Forest, sieci neuronowe).

# 8. Mapowanie wymagań zaliczeniowych

| Wymaganie | Status | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| Załadowanie do DataFrame | Tak | §1 analiza.ipynb — read_csv, DatetimeIndex |
| Pre-processing | Tak | §2 — czyszczenie, join, feature engineering |
| Wizualizacja + dashboard | Tak | §3 — Matplotlib, Seaborn, Plotly |
| Statystyka + testy | Tak | §4 — describe, Shapiro, Mann-Whitney, korelacje |
| Analiza zaawansowana | Tak | §5 — dekompozycja, regresja, MAPE |
| Podsumowanie i wnioski | Tak | §6 notebook + niniejszy rozdział 9 |
| Raport Word | Tak | docs/raport.docx |
| Prezentacja + kod | Tak | docs/prezentacja.pptx, analiza.ipynb |

# 9. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:

Zużycie energii elektrycznej w Hiszpanii w latach 2015–2018 wykazuje wyraźną sezonowość roczną oraz cykliczność tygodniową — potwierdzoną testem Mann-Whitney (weekendy istotnie słabsze).

Profil dobowy w dni robocze ma dwa szczyty (poranny i wieczorny); w weekendy krzywa jest niższa i bardziej płaska — istotne dla planowania szczytów i rezerw mocy.

Struktura produkcji zmienia się w kierunku większego udziału OZE; paliwa kopalne nadal pełnią rolę regulacyjną w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Temperatura jest istotnym predyktorem zużycia (r = 0.20) — modelowanie musi uwzględniać dane meteorologiczne.

Model regresji liniowej (5 cech) osiąga MAPE ≈ 11.7% na danych 2018 — stanowi baseline; dalsza poprawa wymaga modeli sezonowych (SARIMA) lub uczenia maszynowego.

Projekt spełnia wszystkie wymagania zaliczeniowe przedmiotu: Pandas, wizualizacja, statystyka, analiza zaawansowana oraz pełna dokumentacja (raport, prezentacja, kod źródłowy).

# 10. Załączniki

Do projektu dołączono:

Załącznik A — kod źródłowy: analiza.ipynb (repozytorium GitHub)

Załącznik B — prezentacja: docs/prezentacja.pptx

Załącznik C — dane: datasets/energy_dataset.csv, weather_features.csv

Załącznik D (opcjonalnie) — etl.ipynb, uczenie-maszynowe-projekt.ipynb